按照原环保部《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 (国环规环评[2017]4 号) 要求，2022 年 5 月 27  日， 厦门路桥建设集团有限公司在厦门市组织召开了 厦门市集杏路 (国道 319-鹰厦铁路立交) 工程竣工环境保护验收会议，参加会议 的有福建省交科节能环保有限公司 (验收调查单位)、福建省交通科研院有限公司 ( 环保 验收监测单位) 、中铁第四勘察设计院集团有限公司 (设计单位) 、厦门 中平工 程监理咨询有限公司 (监理单位) 、中铁大桥局集团有限公司 (施工单 位) 等单 位代表及 3 名特邀专家。会议成立了验收工作组(名单附后) 。

验收组根据 HJ552—2010《建设项目竣工环境保护验收技术规范-公路》， 现 场检查了该项目环保和生态保护措施落实情况，听取了厦门路桥建设集团有限公 司对项目环保执行情况和福建省交科节能环保有限公司对项目竣工环保验收调 查表的介绍，审阅了相关资料， 经认真讨论， 形成如下验收意见：

集杏路 (国道 319-鹰厦铁路立交) 位于厦门市集美区集灌路与海翔大道 交叉口，项目于 2005 年建成通车至今仍正常运营。

本项目为建设 1 座互通式立交， 主线长度为 1.084km ，共设置八条匝道， 建设内容包括：路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程等。主线设计速 度为 80km/h ， 建设长度为 1.084km ， 路基宽度为 60m； 辅道匝道设计速度为 40km/h ，总长 4.28km，路基宽度为 8m，按城市快速干道设计，采用沥青混凝 土路面。实际总投资 17638 万元。

本工程实际土石方总量 29.796 万 m3 ， 填方 10 万 m3 ， 挖方 19.796 万 m3 ， 余方全部运至同安塘边消纳场统一弃渣， 工程无新设取土、弃渣场 。

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》 (环 办[2015]52 号) ， 变动清单针对高速公路， 本项目为城市道路， 参照高速公 路重大变动清单进行核查， 本项目不存在重大变动。

根据项目验收调查报告， 结合现场检查情况， 项目采取的主要环保措施如下：

本工程实际土石方总量 29.796 万 m3 ，填方量 10 万 m3 ，挖方 19.796 万 m3 ， 余方全部运至同安塘边消纳场统一弃渣，工程无取土、弃渣场。

本工程未设置取弃土场，弃渣全部运至同安塘边消纳场统一弃渣。本项目位 于城市建成区，各施工单位项目部设置在沿线村庄内， 施工完成后，在工程占地 范围内的临时设施已拆除，并根据道路设计要求采取乔灌草绿化；租用村民住宅 作为办公及生活场所的，已退租归还给村民。本项目按照厦门市相关规定均采用 商品砼，不设置混凝土拌合站。本项目沥青采用外购形式，外购沥青来自位于漳 州市角美镇的沥青拌合站 。

本工程利用沿线既有道路作为施工便道，无新建便道。

项目栽植行道树以提高绿化美化效果。道路整体绿化效果较好， 不仅有效改 善了生态环境和自然景观，还防止了水土流失，起到防尘的作用，达到美化道路 的要求。

施工期落实了环评提出的降噪措施，有效地降低了公路施工噪声对沿线居民 的影响。

本工程沿线有 4 处声环境保护目标 (市头社、夏商新纪元、锦园民居、中海 锦城国际) ， 已采取了声屏障降噪措施， 满足环评及批复要求。现状监测表明，

4 处敏感目标室外监测昼间、夜间环境噪声均有不同程度超标； 上述敏感目标均

已安装了双层中空隔声玻璃，室内环境可以满足要求。

工程落实了环评报告及批复提出的降噪措施。

施工期落实了环评提出的水污染防治措施，有效地降低了公路施工废水对沿

线水环境的影响。

本工程无收费站、养护站等设施，无废水产生。

施工期落实了环评提出的环境空气防治措施， 有效地降低了公路施工扬尘对

沿线环境空气的影响。

项目沿线未设置服务设施。

本项目多余土石方运至同安塘边消纳场，未设置取土场、弃渣场；建筑施工 人员产生的生活垃圾， 分类收集后由当地环卫部门统一清运处理。

道路营运期固体废弃物主要为过往车辆丢弃的饮料瓶、废纸盒等生活垃圾， 该道路位于城区内， 由环卫部门统一打扫收集。 目前路面养护较好， 保持清洁。

①本工程建设完成后交由公路局统一管理， 公路局在网格区域内配备养护 站， 站内配有应急物资、事故应急车， 发生事故时就近调配应急物资及应急车辆 。

②本工程已设置 24 小时自动监控， 路旁设警示标志， 安装应急电话提示牌 。

1 、生态环境

本项目采取了有效的生态环境保护与恢复措施，降低了工程建设对周边自然

生态系统结构完整性的影响，有效地控制了工程建设产生的水土流失，缓解了工 程建设对生态环境的影响。

2 、噪声

①集杏路 (国道 319-鹰厦铁路立交) 项目环评阶段共调查环境目标 5 处， 其 中敏感点 2 处 (市头民居、锦园民居) ，其余 3 处为企业 (欣椿食品有限公司、 福正金属有限公司以及厦门理研有限公司) 。根据现场调查，2 处民居未变，厦 门理研有限公司已搬迁，其余两家企业位置未变化；由于项目投入运营后，道路 周边地块开发建设， 新建设受影响敏感点 2 处 (中海锦城国际住宅区、夏商新纪 元) 。

②根据调查， 施工期未发生噪声扰民投诉。

③市头社 (市头民居) 、夏商新纪元、锦园民居、中海锦城国际现状室外监 测结果表明：室外昼间、夜间环境噪声均有不同程度超标；上述敏感目标均已安

装了双层中空隔声玻璃，室内环境可以满足要求。

工程落实了环评报告及批复提出的降噪措施。后续须加强噪声跟踪监测， 若

噪声影响加重应及时采取措施。

3 、环境空气

本项目大气污染源主要为道路汽车尾气，对环境空气的影响较小。

4 、固体废物

道路营运期固体废弃物主要为过往车辆丢弃的饮料瓶、废纸盒等生活垃圾， 该道路位于城区内， 由环卫部门统一打扫收集。 目前路面养护较好， 保持清洁。

厦门市集杏路 (国道 319-鹰厦铁路立交) 工程执行了 “三同时”环保制度， 已按环评及批复要求采取了相关环境保护措施，验收调查结论表明各项污染物达 标排放，全线敏感点满足室内噪声控制标准要求，生态基本恢复，总体符合项目 竣工环保验收条件，原则同意项目通过竣工环保验收。

运营单位应对沿线声敏感点进行跟踪监测，并根据监测结果及时完善污染防 治措施。